ВРЕЗНЫЕ ДАТЧИКИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«Магнито-Контакт»

В настоящее время предприятие серийно выпускает следующие модели врезных  охранных магнито-контактных извещателей, предназначенных для скрытого монтажа и  работающих как на металлических магнитопроводящих, так и немагнитных  конструкциях.

Извещатель охранный точеный магнито-контактный ИО 102-43 «НЕРЖАВЕЙКА» ПАШК 425119.069 ТУ

Сертификат  соответствия  РОСС RU.МЕ61.В06889 срок действия 18.01.2012г. по 17.01.2015г., Приложение.

Контакты датчика ИО 102-43 «Нержавейка» (исп.02) для врезного монтажа нормально-разомкнутые.

Корпуса датчика  и  магнита изготовлены  из нержавейки  12х18Н10Т  ГОСТ 19904-90.

1. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 68 по ГОСТ 14254-96

2. Коммутируемое:

напряжение  до  72В; ток до 0,25 А;  мощность  не более 10 Вт.

3. Контакты датчика должны быть в переключенном

состоянии при расположении магнита и датчика

-  на металлической поверхности на расстоянии 7 мм и менее,

и в разомкнутом состоянии на расстоянии  10 мм и более;

-  на не металлический поверхности на расстоянии

10 мм и менее, и в разомкнутом состоянии на расстоянии 15 мм и более.

Допуск соосности датчика и магнита не более 5мм.

Извещатель охранный  точечный  магнитоконтактный ИО 102- 39 ПАШК 425119.052ТУ

Сертификат соответствия  № РОСС RU.МЕ61.В07237 срок действия с 21.01.2013г. по 20.01.2016г., Приложение.

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000010    срок действия с  18.04.2011г. по 17.04.2014г., Приложение.

Извещатель обладает увеличенным по сравнению с ИО 102-6 расстоянием срабатывания и усиленными элементами фиксации.

Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла  более 0.5 мм.

Извещатели выпускаются с датчиками имеющими нормально-разомкнутые (исп.00) и переключающие (исп.01) контакты.

1.  Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 66 по ГОСТ 14254-96

2. Коммутируемое:  напряжение  до  72В;

ток до 0,25 А;  мощность  не более 10 Вт.

3. Контакты датчика  должны  быть:

- замкнутые (переключенные)  - при  расстоянии  между  датчиком и магнитом менее  22  мм (для исп.00), менее 13мм. (для исп.01)  при  монтаже  на  металлических  конструкциях

- замкнутые (переключенные)  - на  расстоянии  менее  35  мм (для исп.00), менее 18мм. (для исп.01),  при  монтаже  на  неметаллических  конструкциях

- разомкнутые (непереключенные)  -  на расстоянии более  55  мм.

4. Монтаж извещателя  производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 19 мм.  с  помощью 4-х ребристых фиксаторов на корпусах датчика и магнита. Допуск соосности датчика и магнита не более 5мм.

Извещатель охранный  точечный магнитоконтактный ИО 102-6   ПГС 2.409.007 ТУ

Сертификат  соответствия  РОСС RU.МЕ61.В06889 срок действия 18.01.2012г. по 17.01.2015г., Приложение.

Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла не более 0,5 мм. Для конструкций толщиной более 0,5 мм производителем рекомендовано применение извещателей ИО 102-39.

1.Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 66 по ГОСТ 14254-96

2.Коммутируемое:  напряжение до  72В;  ток до 0,3 А;

мощность не более 10 Вт.

3.Контакты датчика  должны  быть:

- замкнуты  при  расстоянии  между  датчиком и магнитом

менее  7  мм  при монтаже  на  магнитопроводящих  конструкциях

и  10  мм   при  монтаже  на  немагнитных  конструкциях;

- разомкнуты   на  расстоянии   более 45  мм.

4.Монтаж извещателя   производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 19,2 мм. с помощью лепестковых фиксаторов на корпусах датчика и магнита. Допуск соосности датчика и магнита не более 3мм.

ООО НПП Магнито-Контакт

390027 г. Рязань, ул. Новая, 51/В  т/ф (4912) 45-16-94 210-215, 45-37-88     http:// www.m-kontakt.ryazan.ru